AT －150A称重控制器

使用说明书

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
0755-26738591 13392863941

目录

概述  ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3

功能特点 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3

前面板说明 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

后面板说明 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

技术规格 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6

安装  ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

一般原则 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

传感器的连接 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

开关量输入、输出接口的连接 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9

系统组成┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

数据输入操作 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

密码管理 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15

标定 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16

标定方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16

标定参数┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17

工作参数设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18

工作参数设置方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18

工作参数说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19

预设值设置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄21

工作组的选择┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄21

预设值设置方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄21

预设值参数说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄22

输入/输出口测试┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 23

自动控制过程和功能 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24

自动控制过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24

自动控制功能┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25

双秤模式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27

操作 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

启动自动控制过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

暂停自动控制过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

手动清零┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

手动卸料┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

手动松袋┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄29

清除累计值┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄29

错误及报警信息 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄30

仪表外形 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31

外形尺寸┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31

开孔尺寸┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31

概 述

AT-150A定值控制器，具有精度高、速度快、性能稳定、功能强大、操作简便等特点,主要用于自动定量装袋秤测量与控制。可实现除人工上袋外全部自动控制过程。

功能特点

- 高达200次/秒的A/D转换及控制周期

- 荧光双显示屏，清晰直观

- 10路开关量输出可直接驱动电磁阀

- 8路开关量输入

- 全自动大、中、小加料控制

□ 可编程定时器用于过程时间控制

□ 自动落差修正功能

□ 自动零位跟踪功能

□ 过冲检测及抑制功能

- 全面板式数字调校及工作参数设置

- 模拟、数字滤波参数设置

- 9组预设值设置，适应不同物料及包装规格

- 独有双秤模式，双表组成系统，无需外部逻辑

前面板说明

前面板图

主显示：六位数字，用于显示称重数据、仪表参数等。

副显示：九位英文字母、数字显示，用于显示累计重量、累计次数、目标值、工作参数及提示等信息。

状态指示灯：

▽ STAB （稳定）：当秤斗物料重量稳定在判稳范围内时，该指示灯亮

▽ ZERO （零位）：当秤斗物料重量处于0±1/4d范围内时，该指示灯亮

▽ UNDER（欠差）：该灯亮时，表示定量值欠差

▽ OVER （超差）：该灯亮时，表示定量值超差

▽ NEAR.Z(近零)：卸料过程中料斗物料低于零区值时，该指示灯亮

▽ ALARM (报警)：该灯亮时，表示报警

¤ GRIP  (夹袋): 该灯亮时，表示夹袋信号输出有效

¤ SP1   (大投)：该灯亮时，表示大投信号输出有效

¤ SP2   (中投)：该灯亮时，表示中投信号输出有效

¤ SP3   (小投)：该灯亮时，表示小投信号输出有效

¤ DISCH (卸料)：该灯亮时, 表示卸料信号输出有效

键 盘：

CAL/∧    键：用于标定仪表,选择参数项，输入数据

SETUP     键：用于设定仪表工作参数

ZERO/＜   键：用于称重数据清零,选择参数项，输入数据

TEST/＞   键：用于检测仪表开关量,选择参数项，输入数据

S.DISP/∨ 键：切换副显示内容,选择参数项，输入数据

PRESET    键：用于选择预设值工作组

ESC       键：用于退出仪表当前工作状态，还用在清除报警

ENT       键：用于确认仪表当前功能或结束键盘输入数据操作

1/FINAL ~ 0/F1键：数字键及预设值设定

后面板说明

后面板图

说明：

- AC 220V电源输入端子L G N, L火线，G地线，N零线

- 传感器连接端子

- 串行口（RS-232/485）输出端子

- 开关量输入端子

- 开关量输出端子

技术规格

○一般规格

电      源：AC220V 50HZ±10%

电源滤波器：内附

工作温度：0~40℃

最大湿度：90% R.H不可结露

功     耗 ：约20W

仪表净重：约1.85kg

物理尺寸：170（W）╳165(D) ╳90(H)mm

○模拟部分

传感器电源：DC10V 280mA，可并联4只350Ω传感器

输入阻抗：大于10MΩ

零点调整范围：0.2~20mV

输入灵敏度：0.3µ V/d

输入范围：0.2~20mV

A/D 转换方式：Σ-Δ

A/D 转换速度：200次/秒

非线性：0.01% F.S

零点漂移：0.1μV/ ℃

增益漂移：5ppM/℃

内部分辨率：1/1000000（MAX）

最高显示精度：1/20000 F.S

○数字部分

重量显示：主显示六位13mm高亮度荧光数码管

状态显示：副显示九位 7mm高亮度荧光数码管

重量单位： kg

负数显示：“—”

超载显示：“OFL”

小数点位置：5种可选

键   盘：18键轻触键盘

安 装

一般原则

AT-150A型定值控制器，使用带有保护地的220V交流电源，如果没有保护地，需另外接地线以保证使用安全。注意不要将地线直接接到其他设备上。

如果电源电压波动大于10%，必须使用稳压器。仪表安装位置应远离电磁干扰源。

传感器的连接

| 插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六线接法 | EX+ | EX- | SN+ | SN- | SIG+ | SIG- | SH |
| 四线接法 | EX+ | EX- | EX+ | EX- | SIG+ | SIG- | SH |

EX+:激励正 EX-:激励负 SN+:感应正 SN-:感应负 SIG+:信号正 SIG-:信号负 SH:屏蔽

开关量输入、输出接口的连接

说明：AT-150A需外部提供24V直流电源。输出为集电极开路晶体管输出，可直接驱动24V直流继电器、电磁阀等，驱动电流达1 A。可用于执行机构的驱动及状态指示。输入信号外接手动按键，每次只能有一个按健闭合,且闭合时间>100mS。

○输入输出接线表

| 输 入 |  |  | 输 出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | 1 | OUT1 | 运 行 |
| 2 | GND |  | 2 | OUT2 | 大 投 |
| 3 | IN1 | 双秤互锁 | 3 | OUT3 | 中 投 |
| 4 | IN2 | 运 行 | 4 | OUT4 | 小 投 |
| 5 | IN3 | 暂 停 | 5 | OUT5 | 加料结束 |
| 6 | IN4 | 手动卸料 | 6 | OUT6 | 卸 料 |
| 7 | IN5 | 夹 袋 | 7 | OUT7 | 夹 袋 |
| 8 | IN6 | 手动松袋 | 8 | OUT8 | 报 警 |
| 9 | IN7 | 清除报警 | 9 | OUT9 | 暂 停 |
| 10 | IN 8 | 料 位 | 10 | OUT10 | 双秤输出 |
|  |  |  | 11 | +24V |  |

○输出量说明

运    行：当仪表处于运行状态时，该输出信号有效。

大    投：该信号用于驱动大投加料

中    投：该信号用于驱动中投加料

小    投：该信号用于驱动小投加料

加料结束：在自动状态下，加料结束至开始卸料这段时间内，该信号输出有效

卸    料：该信号用于驱动卸料机构

夹    袋：该信号用于驱动夹袋机构，该信号有效即夹袋动作

报    警：用于驱动外接报警器

暂    停：当仪表处于暂停状态时，该输出信号有效

双秤输出：用于双秤模式下接另一块表双秤互锁输入

○输入量说明

双秤互锁：用于双秤模式下接另一块表双秤输出

运    行：用于外接运行键

暂    停：用于外接暂停键

手动卸料：用于外接手动卸料键

夹    袋：用于接外部夹袋开关

手动松袋：用于外接松袋键

清除报警：用于外接清除报警按键

料    位：用于接外部料位开关

系统组成

根据称重控制器的工作原理，用户可方便地组成包装控制系统。为用户能更方便地使用本仪表，这里给出与仪表连接的电控部分参考原理图，供用户使用本仪表时参考。

○输入接口电路

○输出接口电路

电气控制参考原理图

1．单秤模式

2．双秤模式

数据输入操作

在标定、工作参数设置、预设值输入过程中，需进行数据输入操作，可直接按数字键输入，也可按如下方法：

在控制器主显示闪烁位闪烁时，用以下键完成数据输入操作：

“∧”键： 闪烁位数据位加1

“∨”键： 闪烁位数据位减1

“<”键：  闪烁位左移一位，闪烁位为最高时移到最低位

“>”键： 闪烁位右移一位，闪烁位为最低时移到最高位

“ENT”键 ：确认所输入的数据并结束输入操作

“ESC”键 ：忽略所输入的数据并结束输入操作

密 码 管 理

AT-150A型仪表进入标定或参数设置时，需输入密码，出厂时初始密码为“000000”,用户可重新设置。新密码在参数项4.3中设置，具体设置方法参见“工作参数设置”。

标 定

用户在初次使用定值控制器，或者称重系统的任意部分有所改变，以及当前仪表标定参数不能满足用户使用要求时，应对仪表进行标定，具体说明如下：

在暂停状态下按〖CAL〗键，副显示“PASSWORD？”，要求输入密码。用数字键输入密码，按〖ENT〗键，副显示“CALIB”后，进入标定第一步。

标定方法

| 步 骤 | 标定 内容 | 方法及有关说明 | 显 示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 小数点位置 | 用〖+〗、〖-〗键选择，按〖ENT〗键进行第二步。若不改变小数点位置按〖ESC〗键进行第二步。小数点位置有6种，参见标定参数 | 0. CAL—1 PT. |
| 第二步 | 最小 分度 | 用〖+〗、〖-〗键选择，按〖ENT〗键进行第三步。若不改变最小分度按〖ESC〗键进行第三步。注：最小分度有6种，参见标定参数 | 1. CAL—2 1d. |
| 第三步 | 最大 量程 | 用〖<〗、〖>〗、〖+〗、〖-〗键输入，按〖确认〗键进行第四步。若不改变最大量程，按〖ESC〗键。 最大量程≦最小分度×10000 | 010000. CAL—. CA |
| 第四步 | 零位 标定 | 清除秤斗内物料,待”STAB”灯亮后按〖ENT〗键，进行第五步。 * 主显示：“OVER”，说明传感器输出信号太大 * 主显示：“UNDER”说明传感器输出信号太小 | 3.168. CAL—4 Zo. |
| 第五步 | 增益 标定 | 将接近最大量程（一般大于最大量程的80%）的标准砝码放在秤斗上，主显示稳定后”STAB”灯亮，按〖ENT〗键，进行第六步。若不进行增益标定，按〖ESC〗键，到第七步。 | 10.168. CAL—5 ﻝﻝ. |
| 第六步 |  | 输入标准砝码重量值，按〖ENT〗键确认，若无误，则完成增益标定到第七步; 否则自动返回第五步。 | 004000. CAL—6 SP. |
| 第七步 |  | 按〖ENT〗键重复进入第一步，按〖ESC〗键,系统进入称重状态。 | CALIB END. |

标定参数

| 符 号 | 参 数 | 种类 | 参 数 值 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | 小数点位置 | 5 | 0 0.0 0.00 0.000 0.0000 | 0 |
| 1d | 最小分度 | 6 | 1 2 5 10 20 50 | 1 |
| ##### CA | 最大量程 |  | ≦最小分度×10000 | 10000 |

工作参数设置

工作参数及编号见《工作参数说明》。

工作参数设置方法

□ 进入选择工作参数状态

在暂停状态下，按〖SETUP〗键，副显示“PASSWORD？”，要求输入密码。用数字键输入密码，按〖ENT〗键，主显示“0。0”。 副显示“SETUP”。用数字键选择工作参数编号，按〖ENT〗键进入工作参数设置状态。

□ 设置工作参数

用〖+〗，〖-〗键在主显示器中设置工作方式或控制参数，然后用〖ESC〗键确认，返回选择工作参数设置状态。

□ 退出工作参数设置状态

工作参数设置完成后，按〖ESC〗键进入称重状态。

工作参数说明

| 编 号 | 提 示 | 初 值 | 范 围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本称重参数 |  |  |  |
| 1.1 | ST.RANG | 2d | 1~9d | 判稳范围(单位d) |
| 1.2 | ST.TIME | 0.4 | 0.1~1.5 | 判稳时间（单位 秒） |
| 1.3 | Z.TRACK | ### on | on/oFF | 追零功能。on有效；oFF无效 |
| 1.4 | Z.T.TANG | 1.0 | 0.5~2.5d | 追零范围 |
| 1.5 | Z.T.TIMT | 1 | 1/2 | 追零时间(单位秒) |
| 1.6 | Z.RANG | 04 | 00~80 | 清零范围。满量程的百分比.。 |
| 1.7 | FILTE1 | 3 | 1~9 | 模拟滤波参数,1响应速度最快，滤波效果最差，9响应速度最慢，滤波效果最好。 |
| 1.8 | FILTE2 | 6 | 1~9 | 数字滤波参数,1响应速度最快，滤波效果最差，9响应速度最慢，滤波效果最好。 |
| 2 | 可编程定时器 |  |  |  |
| 2.1 | T1 | 0.8 | 0.0~4.0 | 中投禁止判别时间。大投结束后，在T1时间内中投一直有效。 |
| 2.2 | T2 | 0.8 | 0.0~4.0 | 小投禁止判别时间。中投结束后，在T2时间内小投一直有效。 |
| 2.3 | T3 | 0.7 | 0.0~4.0 | 超、欠差报警方式有效（CHECK ON），加料结束后，延时T3后，判稳。 |
| 2.4 | T4 | 1.0 | 0.0~4.0 | 卸料延时时间，卸料时，若称重值<近零值，延时T4后关门。 |
| 2.5 | T5 | 0.5 | 0.0~4.0 | 加料延时时间。卸料结束后延时T5启动下次加料。 |
| 2.6 | T6 | 0.5 | 0.0~4.0 | 卸料延时时间，夹袋后延时T6后允许卸料。 |
| 2.7 | T7 | 1.0 | 0.0~4.0 | 松袋延时时间，卸料后延时T7后松袋。 |
| 3 | 自动清零，自动落差修正参数 |  |  |  |
| 3.1 | TIMES | 01 | 00~50 | 自动清零，自动落差修正次数。 |
| 3.2 | RNAGE | 10d | 00~20d | 自动落差修正范围（单位d），若实际重量与目标值的差大于此范围，则本次数据不记 |
| 3.3 | COEFF | 0 | 0~4 | 自动落差修正系数。 |
| 4 | 功能选项 |  |  |  |
| 4.1 | PWO ON | oFF | on/oFF | 上电自动清零。on有效；oFF无效。 |
| 4.2 | S.DISP | 1 | 1~3 | 上电时副显示内容： 1-累计值：2-累计数：3-参数组及预 设目标值 |
| 4.3 | N.PASS | 000000 |  | 新的密码。 |

预设值设置

仪表可存储9组预设值参数

工作组的选择

在暂停状态下，按〖PRESET〗键，则副显示显示工作组号，主显示器显示预置目标值。按数字键或〖+〗，〖-〗键选择工作组。按〖ENT〗键，仪表更新参数，且累计内容全部清零，返回暂停状态。若不修改，则按〖ESC〗键，返回暂停状态。

预设值设置方法

□ 设置预设值参数

- 选择预设值参数

在暂停状态下，按〖1〗键~〖8〗键，副显示预设值参数编号，主显示器显示此编号对应的预设值参数内容。按〖ENT〗键进入预设值设置。

2．设置预设值参数

用数字键或〖<〗、〖>〗、〖+〗、〖-〗键在主显示器中设置控制设定量，超、欠量值。设置方法，参见《数据输入操作》。然后用〖ENT〗键确认，仪表完成该项预设值参数设置。

□ 退出预设值设置状态

预设值参数设置完成后，按〖ESC〗键进入称重状态。

预设值参数说明

| 编 号 | 提 示 | 初 值 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pn.1 | FINAL | 0 | 目标值。 |
| Pn.2 | SP1 | 0 | 大投值。 自动控制时, 若称重值>目标值-大投值，则大投关闭 |
| Pn.3 | SP2 | 0 | 中投值。 自动控制时，若称重值>目标值-中投值，则关闭中投。 |
| Pn.4 | CPS | 0 | 落差值。 自动控制时，若称重值>目标值-落差值，则关闭小投。 |
| Pn.5 | ZERO.Z | 0 | 近零值。 卸料时，若称重值<近零值，延时T4后关门。 |
| Pn.6 | CHECK | ### oFF | 超、欠差报警方式。on,有效; oFF,无效 |
| Pn.7 | OVER | 0 | 超量值。 超、欠差报警方式,有效时 若称重值>目标值+超量值，则判为超量。 |
| Pn.8 | UNDER | 0 | 欠量值。 超、欠差报警方式,有效时 若称重值≤目标值-欠量值，则判为欠量。 |
| Pn.9 | DISCH | 1 | 卸料次数。 自动控制时，卸料次数到此值，则松袋。若为0，则卸料时不判是否夹袋。 |

（n为当前工作组号）

输入/输出口测试

在暂停状态下按〖TEST〗键，进入输出口手动测试状态。〖1〗~〖0〗键分别对应OUT1 ~ OUT10。按下有效；松开无效。

主显示显示输出状态“OUT  N”，副显示显示输入状态“00000000”，从左至右表示IN1 ~ IN10,“0”表示无效，“1”表示有效。

按〖ESC〗键退出手动测试状态。

自动控制过程与功能

自动控制过程

本仪表在自动状态下能够自动控制快、中、慢速加料，卸料及松袋的全部过程。自动控制时序如下图：

过程说明：

仪表在自动控制过程中，首先启动大投、中投及小投信号进行快速加料。当称重值>目标值-大投值时，关闭大投信号进行中速加料。当称重值>目标值-中投值时，关闭中投信号，只用小投信号进行慢速加料。当称重值>目标值-落差值时，关闭小投信号停止加料，输出定值结束信号。此时判别夹袋延时t6是否到，若不到则等待，若到则启动卸料信号进行卸料，定值结束信号无效。当称重值<近零值时，延时t4定时时间后，关闭卸料信号，若卸料次数到，启动t5及t7定时器。t7定时时间到后，发松袋信号。t5定时时间到后，完成一次循环启动下一循环。在循环中外部料位开关无效，即缺料时，完成本次循环后，仪表等待，直至外部料位开关有效，启动下一循环加料。

自动控制功能

- 超量与欠量检测

若仪表设置超、欠量报警方式有效（n.6 CHECK on）,则每次加料结束后，加料重量与目标值比较。若加料重量>目标值+超量值，则产生超量报警（OVER指示灯亮）。若卸料重量<目标值-欠量值，则产生欠量报警(UNDER指示灯亮)。仪表暂停，报警输出有效。此时按仪表〖ESC〗键或外接【清除报警】键，仪表将继续自动过程。

- 自动清零

若自动清零次数（3.1  TIMES）不为0，自动控制过程中，当进料、卸料循环次数到，卸料后，延时t3时间，稳定后自动清零。

- 自动落差修正

在小投关闭后，由于机械动作的延迟及空中料柱的影响，还有一部分物料落到秤斗中，这部分物料重量称为落差。由于种种原因，落差不是稳定不变的。仪表的自动落差修正功能，能够对落差的变化做出补偿。若自动清零次数（3.1  TIMES）不为0，自动控制过程中，当进料、卸料循环次数到，此次加料实际值与目标值的差的代数平均值，除以自动落差修正系数，作为下一组落差值的修正值。若某次加料值与目标值的差大于自动落差修正范围，则本次数据不记。若自动落差修正系数设置为0，则取消自动落差修正功能。

例：

最小分度（d）   10	            自动落差修正次数(3.1)	  10

目标值(P1.1)	20.000           自动落差修正范围(3.2)      10d

落差值(P1.4)	 0.500	        自动落差修正系数(3.3)      2

加料次数	加料重量	与目标值的差	  落差

0       									 手动→自动

1		 20.000				  0.500

2		 20.010				  0.500

…

…

10	 20.080      +0.080       0.500

0.080/2=0.040   自动落差修, 自动清零

11	    20.020		  	 0.540

12	    20.020	          0.540

…

…

20	    19.850      -0.150       0.540

超自动落差修正范围

21	    19.950      -0.050       0.540

-0.050/2=-0.025(取整)

=-0.020	自动落差修, 自动清零

0.520

双秤模式

用A/B双表组成双秤系统时，两块表的夹袋输入并联，接夹袋开关。两块表的手动松袋输入并联，接手动松袋按钮。两块表的夹袋输出并联，接夹袋气缸电磁阀（参见《系统组成》电气控制参考原理图 双秤模式）。A表的双秤输出接B表的双秤互锁输入，B表的双秤输出接A表的双秤互锁输入。

开关K闭合时，系统为双秤系统。不论哪一个秤先装完料、卸料，即松袋。

开关K断开时，系统为组合系统。两个秤斗都卸完料后，再松袋。

操 作

说明：本仪表具有暂停状态和自动状态两种称量状态。在自动状态下（运行输出有效），仪表自动控制快、中、慢加料及卸料、松袋全过程。在暂停状态下（暂停输出有效），可手动卸料、手动松袋等操作。接通仪表电源，仪表自动检测数码管、状态指示灯及传感器的接线是否正确。检测通过后进入暂停状态。

启动自动控制过程

在暂停状态下，按外接【运行】键，则仪表进入自动状态，运行指示灯亮，主显示显示称重值，状态指示灯指示运行状态。启动自动进料、卸料循环连续进行下去，直到自动控制过程被暂停或有报警产生。

暂停自动控制过程

在自动状态下，按外接【暂停】键，则仪表暂停自动控制过程，进入暂停状态。暂停输出有效。

手动清零

在暂停状态下，按仪表〖清零〗键，若秤斗内物料重量在清零范围内，且稳定指示灯亮，则重量值清为0，若秤斗内物料重量超出清零范围，则产生ERROR C报警。

手动卸料

在暂停状态下，若夹袋有效，按外接【卸料】键，则卸料输出有效；松开，则卸料输出无效。

手动松袋

在暂停状态下，若夹袋有效，按外接【手动松袋】键，则夹袋输出无效。

清除累计值

在暂停状态下，按〖PRESET〗键，副显示“PRESET  n”，（n为当前工作组号），按〖ENT〗键则累计重量及累计数清零。

错误及报警信息

定值控制器具有完善的错误及报警提示，产生报警时，主显示提示报警信息，报警输出有效。在需要清除报警时，用户可按仪表〖ESC〗键或外接【清除报警】键，仪表将返回原来状态。具体显示信息说明如下：

| 1． | “OVER” | --------- | 零点标定时传感器输出信号太大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2． | “UNDER” | --------- | 零点标定时传感器输出信号太小 |
| 3． | “OFL” | --------- | 测量溢出 |
| 4． | “ERROR 0” | --------- | 传感器接线有误 |
| 5． | “ERROR 1” | --------- | 输入数据有误或最小分度与最大量程选择不当 |
| 6． | “ERROR 2” | --------- | 测量值为负 |
| 7． | “ERROR 3” | --------- | 传感器输出过大或传感器的灵敏度太高 |
| 8． | “ERROR 4” | --------- | 传感器输出过小或传感器的灵敏度太低 |
| 9． | “ERROR C” | --------- | 清零时，残料堆积超除了清零范围 |

仪 表 外 型

外型尺寸

开孔尺寸